Znak sprawy: ZPI.271.21.2018.ZP2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota:

Część 1: dostawa mebli do budynku PSZOK przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach;

Część 2: dostawa mebli do pomieszczeń przy ul. Guliwera 11;

Część 3: dostawa mebli do budynku przy ul. Szubińskiej 7

2. Szczegóły dotyczące kolorystyki mebli, tapicerki krzeseł biurowych oraz wszelkich widocznych elementów zostaną ustalone przez Zamawiającego, na podstawie wzornika przedstawionego przez Wykonawcę, w formie pisemnej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, na etapie realizacji zamówienia.

3. Zamówienie obejmuje pozycje opisane w formularzach cenowych odpowiednich do danej części zamówienia.
4. Wszystkie szafy będą wykonane z płyty wiórowej grubości 18 mm pokrytej melaminą. Nadstawki mocowana do dolnej części śrubami lub wkrętami meblowymi. Ścianki tylne wykonane z płyty HDF w kolorze zbliżonym do koloru danego mebla, o grubości 3,2 mm. Płaszczyzny wąskie  oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Drzwi pełne zamontowane na zawiasach puszkowych typu FGV lub równoważne posiadające dożywotnią gwarancję. Wewnątrz szaf  półki zamontowane na podpórkach uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami w świetle min 34 cm. Szafki wyposażone w zamek patentowy, posadowione na stópkach umożliwiających regulację w granicach min. 10 mm. 
5. Kontener podbiurkowy, 3-szufladowy, o głębokości ok. 50 cm.  Wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą. Dna szuflad wykonane z płyty HDF w kolorze zbliżonym do koloru danego mebla o grubości 3,2 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Płaszczyzny wąskie  oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Szuflady zamontowane na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem. Kontener na kółkach wysokości ok. 60 mm, dwa kółka  z hamulcem. Kontener wyposażony w zamek centralny.
6. Szafki niskie przykryte blatem grubości 36 mm. Płaszczyzny wąskie blatu oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Pozostałe elementy z płyty wiórowej grubości 18 mm pokrytej melaminą. Ścianki tylne wykonane z płyty HDF w kolorze zbliżonym do koloru danego mebla, o grubości 3,2 mm. Płaszczyzny wąskie  oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Drzwi pełne zamontowane na zawiasach puszkowych typu FGV lub równoważne posiadające dożywotnią gwarancję. Wewnątrz szaf  półki zamontowane na podpórkach uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami w świetle min 34 cm. Szafki wyposażone w zamek patentowy, posadowione na stópkach umożliwiających regulację w granicach min. 10 mm.
7. Biurka wykonane z płyty wiórowej pokrytej melaminą, wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę. Blat grubości 36 mm. Pozostałe elementy oraz łączyna wykonane z płyty grubości 18 mm. Elementy grubości 36 mm oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Pozostałe płaszczyzny wąskie  oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm. Biurko na stópkach z możliwością regulacji w granicach min 10mm.

8. Fotele biurowe, na kółkach, z wysokim oparciem na siłowniku pneumatycznym oraz podłokietnikami. Siedzisko wykonane z miękkiej gąbki obszytej tkaniną membranową. Całkowita wysokość min. 100 - 110 cm, szerokość siedziska ok 50cm, głębokość ok. 50 cm, wysokość podłokietników ok. 20 cm. Regulacja wysokości siedziska fotela, możliwość odchylenia oparcia pod dowolnym kątem za pomocą mechanizmu CPT. Wysokość siedziska od podłogi ok. 46 – 56 cm.
9. Wieszak naścienny wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą. Typ 1 element  poziomy, zaopatrzony w 3 potrójne wieszaki. Całość wykonana z płyty wiórowej pokrytej melaminą o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 1 mm.
10. Pozostałe meble, niewymienione w pkt. 4-9 wykonane zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzach cenowych z zastrzeżeniem, iż dla mebli wykonanych z płyty wiórowej grubość płyty nie może być mniejsza niż 18 mm.
11. Wymiary mebli podane zostały w centymetrach w formularzach cenowych. Podane wysokości są wysokościami całkowitymi wraz z nóżkami.
12. Meble będą wykonane jako gotowe i w takiej formie dostarczone do Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli przystosowanych do samodzielnego składania na miejscu.
13. Wykonawca udzieli na dostarczone produkty 24 miesięcznej gwarancji.

14. Cena całkowita podana w formularzu cenowym obejmuje m. in.:

· koszt mebli, 
· dostawę do siedziby Zamawiającego do budynku PSZOK przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach / do pomieszczeń przy ulicy Guliwera 11 w Białych Błotach / do budynku przy ulicy Szubińskiej 7 * - (w zależności od części zamówienia, której tyczyć będzie umowa), 
· wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach,

· wypoziomowanie,

· zamontowanie mebli mocowanych do ściany, 

· właściwe, zgodne z życzeniem Zamawiającego, zamontowanie półek do klawiatury,

· wyregulowanie wszystkich zawiasów.

15. Wykonawca ustali z Zamawiającym dokładny termin dostawy telefonicznie lub emeilowo, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

16. W celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 
W celu ustalenia dokładnego terminu wizji lokalnej  należy kontaktować się z panią Renatą Dworak, tel. 52 323 90 90.

2

