OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Murowańcu”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Murowańcu.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmie następujący zakres:

- Wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego budynku świetlicy wiejskiej w Murowańcu w zakresie podanym poniżej:

Należy zaprojektować budynek parterowy, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny, 
o powierzchni użytkowej ok. 220  m2, z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym, w technologii tradycyjnej murowanej. W przedmiotowym budynku należy przewidzieć:

- salę główną o powierzchni ok. 100 m2 bez słupów,

- pomieszczenie socjalne ok. 25 m2,

- dwie sale zajęć o pow. ok. 25 - 30 m2 każda – przedzielone ścianką przesuwną 
(z możliwością połączenia obu pomieszczeń w jedno),

- pomieszczenie gospodarcze,

- węzeł sanitarny,

- korytarz (holl) z miejscem na wieszaki ścienne.

Podana powyżej struktura pomieszczeń jest poglądowa, gdyż uwzględnia tylko potrzeby Zamawiającego. Struktura pomieszczeń w budynkach musi być na etapie projektowania uzgadniana z Zamawiającym i ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego.

Ponadto należy zaprojektować:

- ogrzewanie gazowe,

- instalację klimatyzacji,

- instalację fotowoltaiczną,

- instalację wodociągową,

- instalację elektryczną,

- instalację c.w.u.,

- przyłącza: wodociągowe, gazowe i elektryczne,

- zbiornik bezodpływowy – szambo,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku: ogrodzenie z siatki panelowej, utwardzenie terenu – wejście do budynku, chodniki, miejsca postojowe.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- Rodzaj zamówienia: usługi

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:

Teren objęty inwestycją: działka nr 115/11 w Murowańcu, gm. Białe Błota.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

4.1. Zamówienie obejmuje:

- projektu budowlano-wykonawczego z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej pozwalającej na budowę 
i uzyskanie ich przez Wykonawcę (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej dwg i nieedytowalnej pdf),

- przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej ath, xls 
i nieedytowalnej pdf),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja papierowa: 
2 egz., na nośniku elektronicznym w wersji nieedytowalnej pdf),

- innych prawem wymaganych opracowań, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których konieczność wykonania ujawni się 
w fazie projektowania.

4.2. Zamówienie obejmuje pozyskanie:

- mapy do celów projektowych (własnym kosztem i staraniem),

- badań gruntu, ewentualnych opinii geologicznych (własnym kosztem i staraniem),

- stosownych decyzji administracyjnych (w tym poniesienie wszelkich opłat) pozwalających na budowę, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę (wybrany Wykonawca otrzyma od Gminy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy przed organami administracji).

4.3. Ponadto zamówienie obejmuje:

- udzielenie gwarancji do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru inwestycji realizowanej w ramach sporządzonej dokumentacji projektowej,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających 
z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (planowana realizacja robót: lata 2021-2023).

4.4. Przedmiot zamówienia powinien być:

- wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową  problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
15 kwietnia  2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1935),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j.: Dz.U. 
z 2013r. poz. 1129),

- zaakceptowany przez Zamawiającego (RI),

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej kompletnej dokumentacji, dokonanie wszelkich uzgodnień 
i uzyskanie wymaganych pozwoleń, oraz podatek VAT.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.11.2020 r.

……………………………………