WARUNKI TECHNICZNE DLA ZADANIA: „PROJEKT BUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA: ZADANIE I PROJEKT BUDOWY ULICY BLUSZCZOWEJ I CZĘŚCI ULICY UŁAŃSKIEJ W CIELU; ZADANIE II PROJEKT BUDOWY CZĘŚCI ULICY CHLEBOWEJ ORAZ ULIC IGLASTEJ, BORUTY, EZOPA I ZAWIŁEJ W BIAŁYCH BŁOTACH”.

Zadanie I:

Ulica Bluszczowa i cześć ulicy Ułańskiej w Cielu. 

1. Ulice zaprojektować w układzie:

ul. Bluszczowa, długość:  737 m

- Pieszojezdnia szerokości 5,50 m z poszerzeniem na łuku ulicy Bluszczowej, o spadku poprzecznym jednostronnym. Obramowanie w krawężniku betonowym najazdowym. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.
- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1. Obramowanie opornikiem betonowym. 
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu. 

ul. Ułańska, długość:  121 m

- Pieszojezdnia szerokości 5 m, o spadku poprzecznym jednostronnym. Obramowanie w krawężniku betonowym najazdowym. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1. Obramowanie opornikiem betonowym. 

- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu. 

2. Konstrukcję nawierzchni projektować dla KR-2.

3. Odwodnienie zaprojektować poprzez rurociągi, studnie rewizyjno-połączeniowe, wpusty uliczne i przykanaliki. Zrzut wody opadowej po podczyszczeniu w układzie separator-osadnik zaprojektować do istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego nr 9, zlokalizowanego przy drodze ekspresowej nr S5 . 
4. Ulice projektować z uwzględnieniem programu funkcjonalno-użytkowego sporządzonego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Uzyskać warunki na kolizje z istniejącymi urządzeniami instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod. – kan. i gazowych od gestorów tych sieci i zaprojektować konieczną przebudowę.

6. Szacowana ilość działek do podziału: 1 działka.

Zadanie II:

Część ulicy Chlebowej oraz ulice Iglasta, Boruty, Ezopa, Zawiła w Białych Błotach. 

1. Ulice zaprojektować w układzie:

ul. Iglasta, długość: 75 m: 

- Pieszojezdnia w granicach istniejącego para drogowego, o spadku poprzecznym dwustronnym do środka. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie powierzchniowej do dróg wyższego rzędu. Obramowanie pieszojezdni w oporniku.
- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie opornikiem betonowym.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

część ul. Chlebowej odcinek od ul. Duńskiej do ul. Czeremchy, długość: 142 m:

- Jezdnia szerokości jak wcześniejszy odcinek ul. Chlebowej, o spadku poprzecznym dwustronnym. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie zaprojektować poprzez rurociągi, studnie rewizyjno-połączeniowe, wpusty uliczne i przykanaliki. do istniejącej w ul. Chlebowej kanalizacji deszczowej lub projektowanej w ul. Całej. Obramowanie w oporniku.
- Chodnik jednostronny od strony południowej o szerokości 2,0 m projektować 
o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

część ul. Chlebowej odcinek do ul. Całej, długość: 118 m:

- Pieszojezdnia szerokości 6 m, o spadku poprzecznym dwustronnym do środka. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie powierzchniowej do dróg wyższego rzędu.  Obramowanie pieszojezdni w oporniku.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z betonu. Obramowanie opornikiem betonowym.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

ul. Boruty, długość: 50 m: 

- Pieszojezdnia w granicach istniejącego para drogowego, o spadku poprzecznym dwustronnym do środka. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie powierzchniowej do dróg wyższego rzędu. Obramowanie pieszojezdni w oporniku.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie opornikiem betonowym.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

ul. Ezopa, długość: 50 m: 

- Pieszojezdnia w granicach istniejącego para drogowego, o spadku poprzecznym dwustronnym do środka. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie powierzchniowej do dróg wyższego rzędu. Obramowanie pieszojezdni w oporniku.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie opornikiem betonowym.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

ul. Zawiła, długość: 70 m: 

- Pieszojezdnia w granicach istniejącego para drogowego, o spadku poprzecznym dwustronnym do środka. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie powierzchniowej do dróg wyższego rzędu. Obramowanie pieszojezdni w oporniku.

- Wjazdy do posesji projektować o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obramowanie opornikiem betonowym.
- Dojścia do furtek – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej i warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem. Obramowanie obrzeżem betonowym. W przypadku furtki zespolonej ze zjazdem konstrukcja jak dla zjazdu.

2. Konstrukcję nawierzchni jezdni projektować dla KR-1. Również skrzyżowania z ulicami wykonać w takiej samej konstrukcji jezdni.

3. Ulice projektować z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i niwelety ulic Chlebowej, Całej oraz Duńskiej.

4. Uzyskać warunki na kolizje z istniejącymi urządzeniami instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod. – kan. i gazowych od gestorów tych sieci i zaprojektować konieczną przebudowę.

5. Szacowana ilość działek do podziału: 0 działek.

